# IoT Garage Project - Documentatie

# 1. Inleiding

Dit project implementeert een slimme garage op basis van een ESP32 microcontroller.
Het systeem automatiseert toegangscontrole via RFID en beheert het aantal vrije parkeerplaatsen.

De communicatie met de gebruiker gebeurt via een mobiele applicatie (Blynk) en een lokaal LCD-scherm.

# 2. Gebruikte technologieën

ESP32: microcontroller met WiFi-functionaliteit
RFID (MFRC522): identificatie van gebruikers
Servo motoren: aansturen van slagbomen
LCD (I2C): lokale weergave
Blynk: mobiele applicatie voor bediening en monitoring
Arduino C++: programmeertaal

# 3. Projectbeschrijving

Het systeem controleert toegang tot een garage via RFID-kaarten.
Wanneer een voertuig binnenkomt of buiten gaat, wordt het aantal vrije plaatsen aangepast.

Het systeem voorkomt dat voertuigen binnenkomen wanneer de garage vol is.

# 4. Systeemoverzicht

ESP32 vormt de kern van het systeem en verwerkt alle input en output.

Inputs:
- RFID lezer
- Drukknop
- Blynk app

Outputs:
- Servo motoren
- LEDs
- LCD display
- Blynk app

# 5. Hardware

ESP32
RFID module (MFRC522)
2 servo motoren
2 LEDs
drukknop
LCD display (I2C)
breadboard en kabels

# 6. Pinconfiguratie

RFID:
SDA -> 21
SCK -> 18
MOSI -> 23
MISO -> 19
RST -> 22

Servo:
RFID -> 13
Exit -> 25

LEDs:
Groen -> 4
Rood -> 5

Knop:
Pin -> 27

LCD:
SDA -> 26
SCL -> 14

# 7. Methodologie

Het project werd stapsgewijs opgebouwd:

1. Hardware aansluiten
2. RFID testen
3. Servo aansturen
4. Logica voor parkeerplaatsen implementeren
5. Integratie met Blynk
6. LCD toevoegen
7. Testen en debuggen

# 8. Technische werking

Bij een geldige RFID scan wordt toegang verleend en vermindert het aantal vrije plaatsen.
Bij een exit (knop of app) wordt het aantal verhoogd.

Het systeem houdt continu de status bij en update zowel het LCD als de Blynk applicatie.

# 9. Blynk configuratie

Datastreams:
V0 - Free spots
V1 - Exit knop
V2 - Status LED
V3 - Status tekst
V4 - Laatste kaart

Widgets:
Label (V0)
Button (V1)
LED (V2)
Label (V3)
Label (V4)

# 10. Test en verificatie

De volgende tests werden uitgevoerd:

- Geldige RFID kaart
- Ongeldige RFID kaart
- Drukknop
- Blynk knop
- Capaciteit bereikt (0 plaatsen)

Alle functionaliteiten werken correct.

# 11. Problemen en oplossingen

RFID werkte niet: opgelost door juiste pinconfiguratie
Servo werkte niet: voeding aangepast
LCD werkte niet: adres aangepast en contrast ingesteld
Blynk werkte niet: token en template gecorrigeerd

# 12. Conclusie

Het project toont een werkende IoT-oplossing met zowel lokale als remote bediening.

Het systeem is betrouwbaar, uitbreidbaar en geschikt als basis voor verdere ontwikkeling.

# 13. Bijlagen

Voeg hier screenshots toe van:
- Opstelling
- Blynk dashboard
- LCD werking